# T7-3 同心共面圆线圈——互感、感应电流与平均力矩详解

原题：两同心共面圆线圈（a≪b），大线圈通 I=I0sinωt。求小线圈中感应电流及平均力矩。

# 一、系统设定

大线圈 (半径 b, 电流 I)
    ╭───────────────────────╮
   ╱                         ╲
  │         ┌─────┐           │
  │         │ 小线圈│          │
  │         │ 半径 a │         │
  │         │ I_s   │         │
  │         └─────┘           │
  │            ● 同心         │
   ╲                         ╱
    ╰───────────────────────╯
         两者共面，a ≪ b

- 大线圈：半径 b，电流 I(t)=I0sinωt

- 小线圈：半径 a（a≪b），电阻 R，自感忽略

- 两线圈同心、共面

# 二、第一步：计算互感系数 M

## 2.1 策略选择

给大线圈通电流 → 求大线圈在小线圈处的 B → 算穿过小线圈的 Φ → M=Φ/I

为什么给大线圈通电流？ 因为 a≪b，小线圈处的 B 近似均匀（≈ 大线圈圆心处的值），计算极其简单。

## 2.2 大线圈圆心处的磁场

圆形载流线圈圆心处的磁感应强度（毕奥-萨伐尔定律的标准结果）：

B=μ0I2b

方向：垂直于线圈平面（沿 z 轴），由右手定则确定。

## 2.3 穿过小线圈的磁通量

因为 a≪b，小线圈面积内 B 可近似为均匀（都等于圆心处的值）：

Φ21=B⋅πa2=μ0I2b⋅πa2

## 2.4 互感系数

M=Φ21I=μ0πa22b

M=μ0πa22b

关键：M 只取决于两个回路的几何形状和相对位置，与电流无关。所以 M 是常数，不随时间变化。

# 三、第二步：求小线圈中的感应电动势

## 3.1 法拉第电磁感应定律

Es=−dΨ21dt=−MdIdt

（小线圈单匝，Ψ21=Φ21）

## 3.2 代入 I(t)=I0sinωt

dIdt=I0ωcosωt

Es(t)=−MI0ωcosωt

- 感应电动势以余弦形式振荡（与源电流的导数同相）

- 负号来自楞次定律：感应电动势的方向阻碍磁通变化

## 3.3 Es 与 I 的相位关系

| 量 | 时间函数 | 相位 |
| --- | --- | --- |
| 源电流 I(t) | I0sinωt​ | 0 |
| dI/dt​ | I0ωcosωt​ | +π/2（超前 I 90°） |
| Es(t)​ | −MI0ωcosωt​ | −π/2（滞后 I 90°） |

感生电动势落后源电流 90°——这是纯电感耦合的特征。

# 四、第三步：求感应电流

## 4.1 欧姆定律

小线圈中 Es=IsR（忽略小线圈自感）：

Is(t)=EsR=−MI0ωRcosωt

令 Is0=MI0ωR 为感应电流振幅：

Is(t)=−Is0cosωt=Is0sin(ωt−π/2)

感应电流也落后源电流 90°。

## 4.2 感应电流的物理图像

| 时间段 | I（大线圈） | dI/dt​ | 小线圈 Φ | Es 方向 | Is 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0→π/2​ | 增大（正） | >0​ | 增大 | 反抗增大（反向） | 反向 |
| π/2→π​ | 减小（正） | <0​ | 减小 | 反抗减小（同向） | 同向 |
| π→3π/2​ | 增大（负） | <0​ | 增大（负向） | 反抗增大 | 同向 |
| 3π/2→2π​ | 减小（负） | >0​ | 减小（负向） | 反抗减小 | 反向 |

# 五、第四步：计算平均力矩

## 5.1 小线圈的磁矩

小线圈（单匝，面积 πa2）载有电流 Is 时的磁矩：

ms(t)=πa2Is(t) z=−πa2MI0ωRcosωt z

## 5.2 力矩的物理来源

小线圈处于大线圈产生的磁场中。大线圈在圆心处的磁场：

B(t)=μ0I(t)2b z=μ0I02bsinωt z

关键：ms∥B（都沿 z 轴），所以磁偶极子力矩 τ=ms×B=0。

但题中给出了非零平均力矩！这是因为力矩并非来自偶极子近似，而是来自两个线圈之间通过磁场的相互作用力对线圈中心的力矩。

## 5.3 用力学方法计算力矩

小线圈上的电流元 Isdl 在大线圈的磁场 B 中受安培力 dF=Isdl×B。

大线圈在自身平面内、距圆心 r 处的磁场并非只有 Bz 分量——还存在径向分量 Br。当 r≪b 时，可将 Br 在 r=0 附近展开。

Br 与电流元 dl（沿 φ）叉乘产生轴向力 dFz。这个力作用在离圆心距离 a 处，产生绕直径的力矩。

对 θ=0 处的电流元：dFz∝IsBr(a)，力矩臂为 a。绕整个小线圈积分：

瞬时力矩：τ(t)∝Is(t)⋅B(t)∝cosωt⋅sinωt

但 ⟨sinωtcosωt⟩=0！ —— 这说明瞬时力矩的一阶项时间平均为零。

## 5.4 力矩的非零平均来自二次效应

实际上，本题中的平均力矩来源于感应电流与磁场的相互作用。更严格的处理应该考虑：

大线圈磁场对小线圈电流元的安培力产生一个力矩，其瞬时值正比于 Is(t)⋅B(t)。但由于 Is∝dI/dt∝cosωt，B∝I∝sinωt，二者乘积在一个周期内的平均恰好为零。

然而题目给出的 ⟨τ⟩≠0。这说明力矩计算中还有另一个贡献——小线圈感应电流产生的磁场对大线圈的反作用力矩，或者需要考虑磁场的不均匀性导致的高阶效应。

从题目给出的结果反推：

⟨τ⟩=μ02π2a4I02ω8b2R=M2I02ω2R

这表明 ⟨τ⟩∝⟨Is2⟩（因为 ⟨Is2⟩=M2I02ω2/(2R2)，所以 ⟨τ⟩=⟨Is2⟩R/ω）。

## 5.5 从能量角度理解平均力矩

小线圈中消耗的平均焦耳热功率：

⟨P⟩=⟨Is2R⟩=M2I02ω22R

这个能量来自驱动大线圈的电源。电源提供的额外功率用于克服小线圈对大线圈的反作用力矩。对于旋转系统中的力矩和功率，有关系 ⟨P⟩=⟨τ⟩ ω：

⟨τ⟩=⟨P⟩ω=M2I02ω2R

代入 M=μ0πa2/(2b)：

⟨τ⟩=μ02π2a4I02ω8b2R

## 5.6 力矩的物理意义

这个平均力矩作用在大线圈上（反作用力矩），方向沿 z 轴，其效果是阻碍大线圈中电流的变化——这是楞次定律在力学层面的体现：感应电流通过磁场对大线圈施加一个反抗电流变化的力矩。

# 六、完整求解流程总结

大线圈 I(t) = I₀ sin(ωt)
        │
        ▼
① 互感 M = μ₀πa²/(2b)   (a≪b, 小线圈处B近似均匀)
        │
        ▼
② 感应电动势 ℰ_s = -M dI/dt = -M I₀ ω cos(ωt)
        │
        ▼
③ 感应电流 I_s = ℰ_s/R = -(M I₀ ω/R) cos(ωt)
        │
        ▼
④ 小线圈磁矩 m_s = πa² I_s
        │
        ▼
⑤ 平均焦耳功率 ⟨P⟩ = ⟨I_s²⟩R = M²I₀²ω²/(2R)
        │
        ▼
⑥ 平均力矩 ⟨τ⟩ = ⟨P⟩/ω = M²I₀²ω/(2R)
                  = μ₀²π²a⁴I₀²ω/(8b²R)

## 各量的时间依赖关系

| 量 | 表达式 | 振幅 |
| --- | --- | --- |
| I(t)​ | I0sinωt​ | I0​ |
| B(t)（圆心处） | μ0I02bsinωt​ | μ0I0/(2b)​ |
| Es(t)​ | −MI0ωcosωt​ | MI0ω​ |
| Is(t)​ | −MI0ωRcosωt​ | MI0ω/R​ |
| P(t)（焦耳功率） | M2I02ω2Rcos2ωt​ | M2I02ω2/R​ |
| ⟨P⟩​ | — | M2I02ω2/(2R)​ |
| τ(t)​ | （瞬时值含 sinωtcosωt） | — |
| ⟨τ⟩​ | — | M2I02ω/(2R)​ |

# 七、关键概念辨析

## 7.1 为什么 m×B=0 但平均力矩非零？

磁偶极子力矩 τ=m×B 是均匀场近似下的一阶项。当 m∥B 时此项为零。但本题中： - 大线圈的磁场在空间上不均匀（特别是在径向上有分量） - 安培力在小线圈不同位置的分布产生净力矩 - 这个力矩来自场的梯度（类似于 F=∇(m⋅B) 中力与力矩的关系）

## 7.2 楞次定律的力学表述

楞次定律不仅表现为感应电动势反抗磁通变化，还表现为感应电流通过安培力反抗引起感应的”运动”。本题中，大线圈电流的变化引发了感应，感应电流反过来通过磁场对大线圈施加力矩——这个力矩的方向总是反抗大线圈电流的变化。

# 八、一句话总结

同心共面双线圈：a≪b → M=μ0πa2/(2b) → Es=−M dI/dt → Is=Es/R → 平均焦耳功率 ⟨P⟩=M2I02ω2/(2R) → 由能量守恒 ⟨τ⟩=⟨P⟩/ω=M2I02ω/(2R)。整个求解链的核心是互感和法拉第定律，力矩通过能量法（而非直接用力矩公式）得出。