# T6-3 磁路定理 与 T6-4 磁介质圆柱——详解

# 第一部分：T6-3 磁路定理——带气隙的环形铁芯

原题：环形铁芯（平均周长 l、截面积 S、相对磁导率 μr、匝数 N）有一小气隙 lg。求气隙中 B 和线圈自感 L。

## 一、什么是磁路定理？

磁路定理是安培环路定理在实用工程中的改造——把磁场问题变成”磁路”问题，完全类比电路。

| 电路 | 磁路 |
| --- | --- |
| 电动势 E | 磁动势 F=NI |
| 电流 I | 磁通量 Φ |
| 电阻 R=lσS | 磁阻 R=lμS |
| 欧姆定律 I=E/R | 磁路欧姆定律 Φ=F/R |
| 串联电阻 R=R1+R2 | 串联磁阻 R=R1+R2 |

对比记忆：电阻公式中电导率 σ 在分母，磁阻公式中磁导率 μ 也在分母——导得越好，阻越小。

## 二、本题的磁路分析

### 2.1 几何结构

╭──────────────────────────╮
    │         铁芯 μ_r          │
    │    ╭────────────────╮    │
    │    │   线圈 N 匝    │    │
    │    │  电流 I       │    │
    │    ╰────────────────╯    │
    │                          │
    │         ← l →            │  ← 平均周长（铁芯部分）
    │                          │
    ╰──┬──╯  ╰──┬──╯           │
       │  气隙  │               │
       │  l_g   │               │
       └───────┘               │

铁芯（长 l，截面 S，μ=μ0μr）和气隙（长 lg，截面近似 S，μ=μ0）串联。

### 2.2 串联磁阻

Rcore=lμ0μrS  Rgap=lgμ0S

R总=Rcore+Rgap=lμ0μrS+lgμ0S

### 2.3 磁通量

磁动势（MMF）= NI，由磁路欧姆定律：

Φ=NIR总=NIlμ0μrS+lgμ0S

由于铁芯和气隙串联，磁通量相同（磁通连续，无漏磁）。

### 2.4 气隙中的 B

截面不变 → B 在铁芯和气隙中相同（忽略边缘效应导致截面变化）：

B=ΦS=NIlμ0μr+lgμ0=μ0NIlμr+lg

关键近似：当 μr≫1 时，l/μr≪lg（铁芯磁阻远小于气隙磁阻），则：

B≈μ0NIlg

### 2.5 物理直觉

虽然气隙很短（lg≪l），但因为 μr≫1，气隙的磁阻 lg/μ0 远大于铁芯的磁阻 l/(μ0μr)。磁路中的”瓶颈”在气隙，不在铁芯。 这就像串联电路中大电阻决定电流——气隙是磁路中的”高阻环节”。

### 2.6 自感

L=NΦI=N2R总

L=N2lμ0μrS+lgμ0S

讨论： - 无气隙 (lg=0)：L=μ0μrN2Sl——铁芯电感很大 - 有气隙：分母变大 → L 变小。气隙降低了电感，但带来了更线性的 B-I 关系和更高的饱和电流

## 三、磁路定理的适用条件

| 条件 | 说明 |
| --- | --- |
| μr≫1​ | 磁通基本约束在铁芯内，漏磁可忽略 |
| 截面均匀 | 铁芯和气隙截面积近似相等 |
| 气隙小 | lg≪S，否则边缘效应显著（磁力线在气隙中扩散） |
| 无饱和 | 铁芯工作在 B-H 线性区 |

# 第二部分：T6-4 磁介质圆柱在横向外磁场中

原题：磁介质圆柱（半径 a，磁导率 μ）置于均匀外磁场 B0 中，B0⟂ 柱轴。证明柱内 Bin=2μμ+μ0B0。

## 一、物理图像

B₀ (均匀外磁场，沿x方向)
    →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
    →→→→╭───────╮→→→→
    →→→→│  μ    │→→→→   ← 圆柱截面（半径为a）
    →→→→│ 圆柱  │→→→→
    →→→→╰───────╯→→→→
    →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

- 圆柱无限长，外磁场 B0 垂直于柱轴（设为 x 方向）

- 这是二维问题——在 xy 平面内求解

- 柱外：真空（μ0），柱内：介质（μ）

## 二、求解框架——磁标势法

### 2.1 为什么能用磁标势？

柱内和柱外都没有自由电流（Jf=0），所以：

∇×H=0

无旋场可写为标量势的梯度：

H=−∇φm

其中 φm 称为磁标势。

### 2.2 磁标势满足拉普拉斯方程

由 ∇⋅B=0 和 B=μH：

∇⋅(μ∇φm)=0

若 μ 为常数（分区均匀介质），在每一区域内：

∇2φm=0

这就是拉普拉斯方程——和静电学中完全相同的方程。

## 三、边界条件

### 3.1 无穷远处

H(r→∞)=H0=B0μ0

φm(r→∞)=−H0 x=−H0 rcosθ

（取 H0=H0x，用平面极坐标 (r,θ)）

### 3.2 柱面 r=a 上

- Br 连续（磁场的法向分量连续）：μ0∂φmout∂r=μ∂φmin∂r

- Hθ 连续（无自由面电流，H 切向分量连续）：∂φmout∂θ=∂φmin∂θ

## 四、分离变量法求解

### 4.1 通解形式

二维拉普拉斯方程在极坐标中的分离变量通解：

φm(r,θ)=n=1∞Anrn+Bnr−nCncosnθ+Dnsinnθ

由无穷远条件 φm→−H0rcosθ → 只有 n=1 的 cosθ 项。

### 4.2 柱外解 (r>a)

φmout(r,θ)=−H0rcosθ+Arcosθ

- 第一项：均匀外场（r→∞ 的主导项）

- 第二项：圆柱对外场的”扰动”（n=1 对应二维偶极子，∝1/r）

### 4.3 柱内解 (r<a)

φmin 在 r=0 处必须有限 → 不能有 r−n 项：

φmin(r,θ)=C rcosθ

=−Hin rcosθ

其中 Hin=−C。柱内 Hin=−∇φmin=Hinx——柱内磁场是均匀的！

### 4.4 匹配边界条件

在 r=a 处：

(1) Hθ 连续（等价于 φm 连续）：

−H0a+Aa=Ca

−H0+Aa2=C ⇒ A=(H0+C)a2

(2) Br 连续：μ0∂φmout∂r=μ∂φmin∂r

μ0−H0cosθ−Aa2cosθ=μ Ccosθ

μ0(−H0−(H0+C))=μ C

（因为 A=(H0+C)a2 → A/a2=H0+C）

μ0(−2H0−C)=μC

−2μ0H0=(μ+μ0)C

C=−2μ0μ+μ0H0

### 4.5 结果

柱内磁场强度：

Hin=−C=2μ0μ+μ0H0

柱内磁感应强度：

Bin=μHin=2μμ+μ0μ0H0=2μμ+μ0B0

证毕。

## 五、结果讨论

### 5.1 两个极限

|  | μ≫μ0（铁磁柱） | μ=μ0（无介质） | μ→0（理想抗磁） |
| --- | --- | --- | --- |
| Bin/B0​ | →2​ | 1​ | →0​ |
| 物理 | 磁力线吸入圆柱，柱内场增强 | 无介质，场不变 | 磁力线排斥出圆柱（迈斯纳效应） |

### 5.2 为什么 μ≫μ0 时 Bin→2B0？

高磁导率材料像磁力线的”吸管”——磁力线更喜欢走铁磁材料内部（磁阻低）。磁力线被吸入圆柱，导致内部磁通密度增大。但 Bin 不会超过 2B0——这是二维几何的极限。

### 5.3 与电介质圆柱的完整对比

|  | 电介质圆柱 (2D) | 磁介质圆柱 (2D) |
| --- | --- | --- |
| 外场 | E0⟂ 柱轴 | B0⟂ 柱轴 |
| 势方程 | ∇2φ=0（电势） | ∇2φm=0（磁标势） |
| 法向连续量 | Dr：εEr | Br：μHr |
| 切向连续量 | Eθ​ | Hθ​ |
| 柱内均匀场 | Ein=2ε0ε+ε0E0​ | Hin=2μ0μ+μ0H0​ |
| D/B 关系 | Din=2εε+ε0D0​ | Bin=2μμ+μ0B0​ |

完全对应的数学结构。 只需做替换 ε↔μ、E↔H、D↔B。

## 六、三维球 vs. 二维圆柱——退磁因子

| 几何 | 均匀外场中内部结果 | 退磁因子 N |
| --- | --- | --- |
| 球体 (3D) | Hin=3μ0μ+2μ0H0​ | N=1/3​ |
| 圆柱 (2D，横向) | Hin=2μ0μ+μ0H0​ | N=1/2​ |
| 圆柱 (轴向) | Hin=H0（无退磁场） | N=0​ |

系数 2 vs 3 的区别来自于球（3D）和柱（2D）几何维度的不同。维度越低，退磁因子越大。

# 七、两题的综合对比

|  | T6-3 磁路定理 | T6-4 磁介质圆柱 |
| --- | --- | --- |
| 核心方程 | 安培环路定理 → 磁路欧姆定律 | ∇2φm=0 → 分离变量 |
| 问题类型 | 给定电流 → 求 B（正问题） | 给定外场 → 求介质对场的响应 |
| 关键近似 | 无漏磁，截面均匀 | 柱无限长，μ 常数 |
| 结果形式 | B=μ0NI/lg（气隙主导） | Bin=2μμ+μ0B0​ |
| 数学本质 | 串联磁路的”分压” | 拉普拉斯方程边值问题 |
| 记忆方法 | 类比串联电阻 | 类比电介质圆柱 |

## 一句话总结

T6-3：磁路就像电路——铁芯是导线，气隙是串联大电阻。铁芯磁阻 ∝l/μr，气隙磁阻 ∝lg。μr≫1 时气隙磁阻主导，B≈μ0NI/lg。

T6-4：横向磁介质圆柱 → 磁标势拉普拉斯方程 + 分离变量 → 柱内均匀场 Bin=2μμ+μ0B0。和电介质圆柱的 Ein=2ε0ε+ε0E0 是同一个数学骨架。